- Tạo mới Project

- Khởi động Orcad – Capture/CIS

- File – New – Project: Thiết lập đường dẫn để lưu trữ

- Thiết lập thuộc tính cho tập tin dự án

Hình 1-Thiết lập khổ giấy (Tools – Schematic Page Properties) và ghi chú các thông tin cho bản thiết kế

- Tạo mới thư viện (Library)

- File – New – Library: Chọn đường dẫn để lưu tập tin thư viện (.olb)

- Thay đổi thuộc tính của Library (name, path..): R_click – Save As

Hình 2-Thay đổi giá trị thuộc tính của Library

- Thay đổi thông tin lưu trữ:

Hình 3- Đổi tên của thư viện (đường dẫn và tên file)

- Tạo mới linh kiện

- R_Click Tên thư viện – New Part

- Name: ArduinoNano

- Part Reference Prefix (tên bắt đầu): MP

Hình 4-Thiết lập Name và Prefix

- Thêm sơ đồ chân cho mạch Arduino

- Click place pin

- Đặt chân vào vị trí của board

Hình 5- Đặt các chân vào vị trí của Arduino

- Lưu thư viện vừa tạo

- Chèn thư viện vừa tạo vào tập tin thiết kế

- Click biểu tượng Place Part

- Add library: Tìm đường dẫn đến file ArduinoNano.olb

Hình 6-Chèn thư viện đã thiết kế vào dự án

- Thu nhỏ cửa sổ thiết kế

Hình 7-Cửa sổ thiết kế khi thu nhỏ

- Kiểm tra lỗi nguyên lý

- Click tên file thiết kế

- Click DRC (Design Rule Check)

- Thiết lập đường dẫn kết quả file check

Hình 8-Thiết lập đường dẫn log file

- Đọc file log và xem kết quả

Hình 9-Những điểm báo lỗi được hiển thị lên màn hình: trùng tên (alias) linh kiện, chập nguồn, dây...

- Kiểm tra lại kết nối và chỉnh sửa

Hình 10-Thiết kế sau khi chỉnh sửa

- Tạo Net list

- Click biểu tượng Create Net list

- Thiết lập đường dẫn cho LAYOUT

- Click OK

- Thiết lập đường dẫn cho INF

- Kết quả của việc sinh file Netlist

- Tạo mới file Netlist: File – New

- Folder: C:\Program Files\Orcad\Layout\Data

- File name: DEFAULT.TCH

- Truy vấn đến file Netlist (*.MNL)

- Lưu trữ file kết quả

- Tạo thư viện mạch in (Layout)

- Click Create or modify footprint library…

- Chuyển đổi đơn vị đo (milimet):

- Options  - Settings – Millimeters

- Điều chỉnh các tham số:

- Chọn 1 linh kiện bất kỳ, sau đó điều chỉnh

- Đo khoảng cách giữa các chân: Tool - Dimension

- Chỉnh sửa các chân linh kiện: Chức năng Pin Tool

- Thêm số chân linh kiện: R_Click – New

- Chú ý: Chọn đúng Layer

- Có thể tạo đường bao Obtacle – New và tạo đường cong (R_click Arc, Angle, độ dày của đường bao…)

- Lưu thư viện dưới tên khác:

- Save As – Create New Libray: thinhdv.LLB

- Name of Footprint: ArduinoNano

- Lấy thư viện linh kiện đã được thiết kế

- Click Link footprint existing to component…

- Tìm tên thư viện tương ứng với số chân của mạch nguyên lý

- Kết quả sau khi liên kết thư viện chân linh kiện

| DRC Mode | Reconnect Mode |
| --- | --- |

- Tắt màu chữ (text)

- Sắp xếp lại linh kiện theo tiêu chí các linh kiện gần nhau

- Sử dụng công cụ: Component Tools (Hoặc Reconnect Mode)

- Bấm phím tắt R để xoay linh kiện

- Nối dây

- Sử dụng công cụ Route

- Chọn LAYER để thực hiện nối các điểm trên mạch in

- Hiệu chỉnh độ rộng của dây nối

- Chọn dây nối

- R_Click – Chọn Change Width (W)

- Nhập kích cỡ đường nối (chú ý đơn vị đo, ví dụ: 1 = 1mm)

- Tạo điểm nối trung gian

- Chọn dây nối

- R_Click – Chọn Add Free Via (E)

- Thêm ký hiệu vào mạch in

- Chọn công cụ Text Tool

- R_Click – New

- Nhập nội dung cho mục Text String

- Check ô Mirrored

- Tìm vị trí cần đặt

- Kẽ khung viền

- Chọn công cụ Obtacle Tool

- Vẽ đường bao

- Chọn lớp hiển thị đường bao

- Đo kích thước mạch in

- Click Tool – Dimenssion – New

- Vẽ thước đo

- Bật/Tắt các lớp hiển thị

- Click công cụ Color Settings

- Click tiêu đề cột Color

- Chọn Visible (-) All

- Chọn lớp Default Bottom = Visible

- Xuất bản bản in

- Click FILE – Print/Plot

- Title: Tiêu đề bản mạch

- Chọn Keep Drill Holes Open (tạo tâm của lỗ khoan)

- Force Black and White (In trắng đen)

- OK

- Chú ý: Đừng chọn Mirrored (Do chúng ta đang in mặt Bottom, nếu không toàn bộ linh kiện sẽ bị đảo chân)

- Có thể chọn máy in PDF để tạo bản in trước khi in trên máy in